# CCO-3U Vezeték nélküli Egér

(Az USB nem használható Windows 95.NT-re, vagy korábbi verziókra)

Az akkumulátorokat legalább 8 órán át kell tölteni az első használat előtt!

Az akkumulátorok töltése:

1; Csatlakoztassuk a töltőt a hálózati csatlakozóba. (konnektor)

2; A töltő csatlakozóját csatlakoztassuk az egér elején levő aljzatba.

3; Az akkumulátorok automatikusan töltődni fognak.

Az akkumulátorokat teljesen fel kell tölteni (legalább 8 órán keresztül), mielőtt először használatba vennénk!

A jelfogadó egység beállítása:

1; Kapcsoljuk be a számítógépet. Húzzuk ki a már nem használatos egeret.

2; Csatlakoztassuk az USB jelfogadó egységet az USB aljzatba.

3; Nyomjuk meg a fekete gombot az USB jelfogadón.

4; Zöld fény fog villogni lassan a jelfogadó elején.

5; Nyomjuk meg a fekete gombot az egér alján (legyünk benne biztosak, hogy az egér közel van a jelfogadó egységhez).

6; Ha az egér interferálodik más vezeték nélküli felszereléssel, kapcsoljuk az egér alján levő csatornaváltó gombot 1-ről 2-re.

Megjegyzés: Ha a jelfogadó egységet csak a PC hátuljához tudjuk csatlakoztatni, használjuk a biztosabb kapcsolat érdekében az USB hosszabbító vezetéket!

Egyéb csatlakozók használata:

1; Csatlakoztassuk az egér elején levő csatlakozóba az egeret és az USB csatlakozót összekötő kábelt, és csatlakoztassuk abba az USB csatlakozóba ahol eddig a jelfogadó egység volt. Ebben az esetben tudjuk az egeret használni, miallat az egér akkumulátorát töltjük.

( a jelfogadó egységnek ezalatt is csatlakoztatva kell legyen csak egy másik USB csatlakozóba)

2; Ha nincs másik szabadon levő USB csatlakozó, akkor használjunk USB-PS2 átalakítót.

Az egér Software-ének feltelepítése:

1; Helyezzük a floppy lemezt a floppy meghajtóba. (általában A meghajtó)

2; Kattintsunk a Start Menü fülre, gördítsük le és válasszuk a futtatás fület.

3; Írjuk be : a:/setup.exe az utasítási sorba majd kattintsunk az OK-ra.

4; Kövesd a képernyőn látható utasítást. Amikor választási lehetőség elé kerülsz a 3 gombos egér vagy az 5 gombos egér között, válaszd a 3 gombos egeret.

6; Indítsuk újra a számítógépet, mikor ezt a lehetőséget a program felajánlja.

Az egér beállítása:

1; Kattintsunk: Start menü>Programok>Browser mouse, majd kattintsunk a Browser mouse 1.0

Az egér menü fog jelentkezni, és innen be tudjuk állítani az egér gombjainak funkcióit.

Problémaforrások:

A készülék különleges akkumulátorral van felszerelve, amelyet nem ajánlatos kicserélni.

Akkumulátor töltése:

Ne helyezzük a töltőt működés közben a számítógép közelébe.

Töltsük az akkumulátort legalább 8 órán át az első használat előtt, másképp a készülék meghibásodhat, vagy az akkumulátorok nem működnek a megfelelő élettartamig.

Fontos megjegyzés:

Ha az egér azok után sem működik, hogy mindezeket végig csinálta, akkor újra kell kapcsóldtatni az egeret és a jelfogadó egységet.

Nyomjuk be a kis fekete gombot mind az egéren, mind a jelfogadó egységen.